半自动数粒机的的维护保养方法

半自动数粒机的维护保养方法主要包括日常清理、定期检查与规范操作，确保设备长期稳定运行和计数精度。

‌1、日常清洁‌

每次使用前或使用后，应用软布擦拭设备表面，清除灰尘和油污。重点清理料斗、计数盘及颗粒通道内的残留药片或胶囊，防止不同批次间交叉污染。班前还需确认传感器、堵料阀等关键部位无杂质附着，以免影响计数准确性。

‌2、功能验证与调整‌

定期检查电子数粒机的传感器灵敏度，确保计数真实可靠。若发现计数偏差，应及时调整系统参数或清洁感应区域。同时，在手动调试模式下测试堵料阀的开关功能，确保其动作灵活，发现问题立即排查卡滞或电路异常。

‌3、机械部件维护‌

每月对传动部件进行润滑，检查皮带张力和齿轮运转是否顺畅。对于旋盖机等联动设备，需确认旋盖轮压力适中、皮带无老化松动；切刀应保持锋利，磨损时及时研磨或更换。

‌4、运行安全与停用保护‌

避免在设备运行过程中强行调整参数或中断作业。如需更换颗粒类型，必须彻底清洁设备并重新校准计数系统。长时间停用时，应断开电源，并对传感器、振动马达等关键部件采取防尘保护措施。

‌5、异常处理闭环‌

对使用中发现的任何异常(如计数不准、振动异常、部件松动等)，应在当日完成原因分析与修复，防止小问题演变为停机故障。